Инструкция по работе с программным модулем для расчета теплопотерь здания с использованием ТИМ-модели

Начало работы

Скачивание

- Скачайте репозиторий

- При необходимости скопируйте содержимое папки libs в удобное место

- Скачайте архив с последней версией программного модуля и распакуйте его

Настройка переменных окружения

Добавьте переменные окружения:

| Имя переменной | Значение переменной |
| --- | --- |
| NCadSDK | Путь до папки «libs\25.0\NC_SDK_RU_25.0.6998.4762.8055» |
| NCadBIMSDK | Путь до папки «libs\25.0\ncBIM_SDK_250(6882.30758.104)» |

Настройка проекта

Заполнение данных проекта

При первом запуске модуля в проект будет добавлен параметрический объект (см. рис. 1), содержащий данные о проекте.

Рисунок 1 – Параметрический объект, содержащий данные о проекте

Поверните объект так, чтобы направление стрелки указывало на север.

Откройте диалоговое окно параметров этого объекта (см. рис. 2): ПКМ – «Свойства элемента».

Рисунок 2 – Диалоговое окно данных проекта

Задайте значения для следующих параметров:

- Аэродинамический коэффициент для подветренной поверхности ограждений здания;

- Аэродинамический коэффициент для наветренной поверхности ограждений здания;

- Высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;

- Сопротивление теплопередаче 1 зоны пола, м²∙°С/Вт;

- Сопротивление теплопередаче 2 зоны пола, м²∙°С/Вт;

- Сопротивление теплопередаче 3 зоны пола, м²∙°С/Вт;

- Сопротивление теплопередаче 4 зоны пола, м²∙°С/Вт;

- Температура наружного воздуха, °С;

- Коэффициент учета изменения скоростного давления ветра;

- Расчетная скорость ветра в холодный период года, м/с.

Создание параметров помещений

Откройте диалоговое окно параметров помещения (см. рис. 3)

Рисунок 3 - Диалоговое окно параметров помещения

Создайте следующие параметры:

- Теплопотери, Вт (см. рис. 4):

  - Имя: «HL_HEAT_LOSS»

  - Заголовок: «Теплопотери, Вт»

  - Тип значения: «Действительное число»

  - Категории: Помещение

Рисунок 4 – Параметр теплопотерь

- Условное давление в помещении, Па (см. рис. 5):

  - Имя: «HL_NOMINAL_ROOM_PRESSURE»

  - Заголовок: «Теплопотери, Вт»

  - Тип значения: «Действительное число»

  - Категории: Помещение

Рисунок 5 – Параметр условного давления в помещении

- Температура внутреннего воздуха, °С (см. рис. 6):

  - Имя: «HL_SPACE_TEMPERATURE»

  - Заголовок: «Температура внутреннего воздуха, °С»

  - Тип значения: «Действительное число»

  - Категории: Помещение

Рисунок 6 – Параметр температуры внутреннего воздуха

Заполните созданные параметры для каждого помещения.

Создание материалов стен и перекрытий

Программный модуль умеет работать только с однослойными конструкциями, поэтому для каждой стены определенной толщины и с определенным коэффициентом сопротивления теплопередаче создается отдельный материал.

Например, в проекте из примера есть 3 типа внутренних стен различной толщины (см. рис. 7).

Рисунок 7 – Типы внутренних стен

Создание нового материала:

- Откройте «Базу материалов» (см. рис. 8);

Рисунок 8 – База материалов

- Нажмите на кнопку «Создать новый материал» (1), заполните класс материала (2), код (3) и имя (4). Для удобства в имени можно указать также толщину ограждающей конструкции (см. рис. 9).

Рисунок 9 – Создание нового материала

Добавьте параметр «Теплопроводность, Вт/мС» и укажите расчетное значение (см. рис. 10). Для того, чтобы добавить параметр: выберите материал в списке (1), щёлкните на кнопку «Добавить параметры из списка» (2), в поисковой строке введите название параметра (3), поставьте галочку у соответствующего параметра (4).

Рисунок 10 – Добавление параметра

Создание параметров проемов

Откройте диалоговое окно параметров проемов (см. рис. 11).

Рисунок 11 - Диалоговое окно параметров проемов

Создайте следующие параметры:

- Сопротивление воздухопроницанию R, (м2.ч.Па)/кг

  - Имя: «HL_AIR_PERMEABILITY_RESISTANCE»

  - Заголовок: «Сопротивление воздухопроницанию R, (м2.ч.Па)/кг»

  - Тип значения: «Действительное число»

  - Категории: Проем

Рисунок 12 – Параметр сопротивления воздухопроницанию

- Теплопроводность, Вт/мС

Заполните созданные параметры для каждого типа проема, используемого в проекте.

Работа с программным модулем

Загрузка программного модуля

Запустите «nanoCAD BIM Строительство» и откройте файл проекта в формате .dwg.

Перейдите во вкладку «Настройки» (1), в выпадающем окне «Приложения» (2) выберите «Загрузка .NET приложения» (2) (см. рис. 13).

Рисунок 13 – Загрузка программного модуля

В открывшемся диалоговом окне перейдите в папку с распакованным архивом и выберите файл «HeatLoss.Plugin.dll».

Выполнение расчета

В командной строке введите «HL_CALCULATE» и нажмите Enter (см. рис. 14).

После выполнения расчета в директории с файлом проекта создастся файл с расширением .xlsx, а в консоль выведется следующее сообщение:

Рисунок 14 – Вызов команды расчета

Ошибки и варианты их решения

Граница помещения не соприкасается ни с одной стеной

При обнаружении границ помещений, не связанных ни с одной стеной, в консоль выводится информационное сообщение с указанием перечня этих помещений и их количества границ. Кроме того, на плане здания данные границы выделяются красным цветом (см. рис. 15).

Рисунок 15 – Результат проверки корректности границ помещений

Решение: откорректируйте границу помещения так, чтобы она соприкасалась со стеной.

Неверный тип стены (внутренняя/наружная)

Тип стены (внутренняя/наружная) должен соответствовать ее фактическому расположению.

На рисунке 16 показан результат проверки типа стен: в консоль выведено информационное сообщение, найденная стена с неверным параметром выделена красным, синим показан периметр этажа.

Рисунок 16 – Результат проверки типа стен помещений

Решение: измените тип стены на корректный.

Неверные коэффициенты проемов

Коэффициенты сопротивления воздухопроницанию и сопротивления теплопередачи должны быть больше нуля.

На рис. 17 показан результат проверки проемов: в консоль выведено информационное сообщение, проемы с некорректными значениями коэффициентов выделены красным цветом.

Рисунок 17 – Результат проверки проемов

Решение: указать корректные значения коэффициентов.

Отсутствуют перекрытия

Все помещения должны иметь перекрытие сверху. Помещения, расположенные выше первого этажа, должны иметь перекрытия снизу.

На рис. 18 показан результат проверки наличия перекрытий у помещений: в консоль выведено информационное сообщение, содержащее перечень помещений.

Рисунок 18 – Результат проверки перекрытий

Решение: добавить перекрытие для указанного помещения.